《自动控制实践B》

综合实验  实验报告

| 学院 | 机电工程与自动化学院 |
| --- | --- |
| 姓名 |  |
| 学号 |  |
| 日期 |  |

- 目录

任务1	电机控制库认知	1

1.1	Workbench编码器对齐参数配置	1

1.2	速度波形显示界面	1

1.3	说说你对ST MC SDK5.x（电机控制库）的认知	1

任务2	按键控制滑台回零	2

2.1	程序流程图	2

2.2	功能函数	2

2.3	实验总结	2

任务3	控制系统设计	3

3.1	控制系统建模	3

3.1.1	机械谐振模态分析	3

3.1.2	被控对象的数学建模	3

3.2	控制系统辨识	4

3.2.1	在主控板上实现正弦扫频信号生成算法	4

3.2.2	在主控板上实现扫频辨识功能	4

3.2.3	使用MATLAB系统辨识工具箱，获得辨识的系统模型	4

3.3	控制器设计	5

3.4	控制器仿真验证	5

3.4.1	Simulink仿真框图	5

3.4.2	阶跃响应测试结果	5

3.4.3	扫频跟随测试结果	5

3.5	控制程序开发	5

3.5.1	控制器离散化	5

3.5.2	控制器源代码	5

3.6	控制系统调试	6

3.6.1	阶跃响应测试源代码	6

3.6.2	扫频测试源代码	6

3.6.3	调优后的阶跃响应曲线	6

3.6.4	调优后的扫频跟随曲线	6

3.6.5	最终的控制器传递函数	7

3.7	控制器设计的不足与改进	7

3.8	实验总结	7

电机控制库认知

Workbench编码器对齐参数配置

（截图即可）

速度波形显示界面

（速度曲线截图）

说说你对ST MC SDK5.x（电机控制库）的认知

可以从电机控制库的开发背景、发展历程、组成结构、功能、软件使用等任意方面阐述自己的理解，字数不限。

按键控制滑台回零

程序流程图

画出滑台回零程序流程图。

功能函数

在此处粘贴自己编写的代码，并写好代码注释。

实验总结

说说自己在开发中遇到的主要问题，及最终解决方法。

控制系统设计

控制系统建模

机械谐振模态分析

计算联轴器的谐振频率；与控制系统要求的带宽进行对比，确定机械谐振模态是否可以忽略；写出计算过程。

被控对象的数学建模

结合课上所学内容，画出控制系统方框图，对被控对象进行建模，并对模型进行简化处理。

控制系统辨识

在主控板上实现正弦扫频信号生成算法

将正弦扫频信号生成算法的源代码粘贴在下面的方框中，并写好代码注释。

在主控板上实现扫频辨识功能

一、将扫频辨识功能源代码粘贴在下面的方框中，并写好代码注释。

二、将扫频辨识过程中Matlab采集波形保存并粘贴在下方：（扫频辨识波形数据，参考图3.22）

使用MATLAB系统辨识工具箱，获得辨识的系统模型

一、将输入输出数据导入Matlab系统辨识工具箱后，Time Plot查看输入输出曲线，将曲线截图粘贴在下方：（输入输出曲线截图，参考图3.26）

二、参数辨识结束后，将参数辨识计算过程截图粘贴在下方：（参数辨识计算过程截图，参考图3.29）

三、参数辨识结束后，勾选 Model output,可以看到辨识的模型输出和实际的输出，将曲线截图并粘贴在下方。（模型输出与实际输出截图，参考图3.30）

四、将参数辨识结果截图并粘贴在下方。（参数辨识结果截图，参考图3.31）

五、写出系统的开环传递函数：

控制器设计

推荐使用：频域的方法进行控制器的设计，使得控制器的带宽，相位裕度等满足控制系统任务指标。

请同学在这里给出控制器设计的详细过程（可以是理论推导设计过程，或者MATLAB辅助设计过程），并结合Bode图给出相位裕度和幅值裕度的情况。

控制器仿真验证

在Simulink中搭建被控对象和控制算法的仿真系统，对控制算法进行快速的验证。使得仿真环境下，控制系统的任务指标满足要求。记录控制器仿真验证过程

Simulink仿真框图

阶跃响应测试结果

扫频跟随测试结果

控制程序开发

控制器离散化

把上一节中验证好的控制器，转变为离散化的控制器。写出控制器离散化推导过程与结果；若用MATLAB推导，则粘贴MATLAB代码即可。

控制器源代码

将控制器源代码粘贴在下方，并写好注释：

控制系统调试

阶跃响应测试源代码

将阶跃响应测试源代码粘贴在下方，并写好注释。

扫频测试源代码

将扫频跟随测试源代码粘贴在下方，并写好注释。

调优后的阶跃响应曲线

将调优后的阶跃响应曲线粘贴在下方，对于2cm的阶跃响应，要求95%的上升时间不超过0.1s；超调量不大于10%; 稳态误差小于1mm。

调优后的扫频跟随曲线

将调优后的扫频跟随曲线粘贴在下方，要求对于幅值为2cm的正弦信号，以-3dB为截止带宽标准的闭环带宽不小于1Hz。

最终的控制器传递函数

写出经过调试后，最终的控制器传递函数。

控制器设计的不足与改进

说说你的控制器设计的不足之处，以及该如何改进？

实验总结

说说自己在整个控制系统设计过程中遇到的主要问题，及最终解决方法。